| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАЖДАНПРОЕКТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный № 156 от 05.02.2010 г в Реестре Саморегулируемой организации Ассоциация "Гильдия проектных организаций Южного округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: Багдасаров Сергей Суренович, паспорт серия 07 21 № 854823, выданный 28.12.2021 г Управлением внутренних дел гор. Пятигорска Ставропольского края. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка документации по планировке территории (проект планировки территории) жилого квартала в границах улиц Пальмиро Тольятти, Спортивная, Школьная и улицей Шатило с целью установления границ земельного участка с видом разрешенного использования "Бытовое обслуживание", код 3.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект планировки территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждаемая часть Пояснительная записка Графические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5042.22-ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Том 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изм. | № док | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| Пятигорск 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАЖДАНПРОЕКТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрационный № 156 от 05.02.2010 г в Реестре Саморегулируемой организации Ассоциация "Гильдия проектных организаций Южного округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: Багдасаров Сергей Суренович, паспорт серия 07 21 № 854823, выданный 28.12.2021 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка документации по планировке территории (проект планировки территории) жилого квартала в границах улиц Пальмиро Тольятти, Спортивная, Школьная и улицей Шатило с целью установления границ земельного участка с видом разрешенного использования "Бытовое обслуживание", код 3.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект планировки территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждаемая часть Пояснительная записка Графические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5042.22-ППТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Том 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор |  |  |  |  |  |  |  |  | Акульшин И.А. |
| Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  | Иоакимиди А.К |
|  | Изм. | № док | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |
| Пятигорск 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Содержание раздела

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 5042.22-ППТ-С | Содержание раздела | Листов 2 |
|  | Проект планировки территории. Утверждаемая часть |  |
| 5042.22-ППТ.ПЗ | Пояснительная записка: | Листов 50 |
|  | 1. Анализ современного состояния территории |  |
|  | 1.1. Размещение территории проектирования |  |
|  | в планировочной структуре населенного пункта |  |
|  | 1.2. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории. |  |
|  | 1.3. Характеристика существующего состояния территории |  |
|  | 1.4. Планировочные ограничения (зоны с особыми условиями использования территории) |  |
|  | 2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства |  |
|  | 3. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градострои- тельного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчиво- му развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения- |  |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | 4. Варианты планировочных и (или)объемно-пространственных решений застройки территории |  |
|  | 5. Перечень мероприятий по защите терри- тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне |  |
|  | 6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |
|  | 7.Технико-экономические показатели земельного участка |  |
| 5042.22-ППТ | Графические материалы: 1. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории с отображением границ элементов планировочной структуры. 2.Чертеж планировки территории. М 1:1000 |  |

# Текстовая часть

# Анализ современного состояния территории

1.1 Размещение территории проектирования в планировочной структуре населенного пункта.

Территория, на которой разработан проект планировки территории, расположена в западной части города Пятигорска, в границах кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 26:33:080138 и 26:33:080139, между улицами Пальмиро Тольятти, Спортивная, Школьная и Шатило.  Проектируемый квартал находится в зоне городской застройки со сложной планировкой.

Проектируемый квартал находится в зоне городской застройки со сложной планировкой. На момент начала выполнения настоящей документации по планировке территории квартал застроен на 61%. Жилая застройка располагается в восточной части квартала. Существующие объекты торговли локализуются в юго-западной, центральной и в юго-восточной частях квартала. Территория частично благоустроена: имеются проезды и парковочные места, газоны, зеленые насаждения, оснащены инженерными сетями (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и канализация, линии связи). В центральной части территории находится участок дошкольного образовательного учреждения.

На территории проекта планировки объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты археологического наследия отсутствуют.

Проектируемый квартал полностью располагается в зоне с особыми условиями использования территории «Вторая зона округа санитарной охраны г. Пятигорска (зона ограничений)». Вокруг квартала на территории улиц располагается охранная зона инженерных коммуникаций «Граница охранной зоны подводящего газопровода высокого и среднего давления и распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления с ШГРП №105 по ул. Братская» (таблица 1). Подводящие газопроводы находятся в охранной зоне «Распределительные газопроводы среднего и низкого давления, вводы и вводные газопроводы с газовым колодцем низкого давления ГК№ 613 по пер. Надречный 11».

В восточной части проектируемого квартала на территории многоэтажной застройки располагается охранная зона «Охранная зона электросетевого комплекса №8 от питающего центра "Тяговая-307". Участки: ТП 71-ТП 252, ТП 252-ТП 534, ТП 252-ТП 307, ТП 307-ТП 397, ТП 71-ТП 186 (до опоры ВЛ)».

Таблица 1 — Зоны с ограниченным использованием территории,
находящиеся в проектируемом квартале

| Номер | Тип | Вид | Индекс | Наименование/описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.33.2.11 | ЗОУИТ | Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) | – | Вторая зона округа санитарной охраны г. Пятигорска (зона ограничений) |
| 26.33.2.335 | ЗОУИТ | Охранная зона инженерных коммуникаций | – | Граница охранной зоны подводящего газопровода высокого и среднего давления и распределительные гадопроводы высокого, среднего и низкого давления с ШГРП №105 по ул. Братская |
| 26.33.2.359 | ЗОУИТ | – | – | Распределительные газопроводы среднего и низкого давления, вводы и вводные газопроводы с газовым колодцем низкого давления ГК№ 613 по пер. Надречный 11 |
| 26.33.2.134 | ЗОУИТ | – | – | Охранная зона электросетевого комплекса №8 от питающего центра "Тяговая-307". Участки: ТП 71-ТП 252, ТП 252-ТП 534, ТП 252-ТП 307, ТП 307-ТП 397, ТП 71-ТП 186 (до опоры ВЛ) |

Проектируемый земельный участок располагается неподалеку от газопровода низкого давления, в связи с чем было решено выполнить отступ от контура сооружения газопровода 4 метра. ЗОУИТ под данным газопроводом не установлены.

На территории проекта планировки имеются заброшенные коммуникации от многоэтажной жилой застройки, которая была снесена.

Территория, занятая проектируемым объектом свободна от объектов культурного наследия. В связи с этим, отсутствует необходимость в подготовке Схемы границ территорий объектов культурного наследия.

В границах проектируемого участка водоохранные зоны отсутствуют.

Проектируемая территория не включает зоны специального назначения. На территории отсутствуют учреждения амбулаторно-поликлинической сети, спортивно-оздоровительные, досуговые комплексы.

Сведения о территориальных зонах в пределах объекта планировки:

Территория в соответствии с Генеральным планом муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным и измененным решением Думы города Пятигорска от 29 июня 2018 года № 25-27 РД находится в нескольких территориальных зонах с различным разрешенным использованием (рисунок 1).

Жилые зоны:

Ж-3 — Среднеэтажная жилая застройка.

Общественно-деловые зоны:

ОС — Общественное использование объектов капитального строительства.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

ТК — Транспортно-коммунальная (инженерной инфраструктуры).

Рисунок 1 — Схема градостроительного зонирования территории проекта планировки

1.2. Описание природно-климатических условий

Климат в районе подготовки ППТ умеренно – континентальный. Погода здесь более изменчивая, чем в других частях региона, благодаря доступности города прохладным ветрам с заснеженных вершин Главного Кавказского хребта. Тем не менее, лето здесь теплое, а зима сравнительно мягкая.

Средняя температура января равна -4 градусам, а средняя температура июля -+22 градуса. Среднегодовая температура в городе - +8,6 градусов.

Лето в Пятигорске почти всегда теплое, иногда даже жаркое, временами температура может достигать 35 градусов тепла. Но благодаря ветрам, дующим с гор, и невысокой влажности воздуха, жара переносится довольно легко. Тем более, что ветер усиливается именно в дневные часы (по статистике, днем ветер в 1-3 раза сильнее, чем утром и вечером). Среднее атмосферное давление в городе составляет 712 мм, что немного ниже нормы. Причем наивысшего показателя оно достигает в январе, наименьшего – в июле. Влажность воздуха также возрастает именно зимой и достигает 80%.

Количество осадков варьируется от 500 до 600 мм в год; максимальное количество осадков выпадает в июне, минимальное – в феврале.

Осень здесь довольно сухая и прохладная, с небольшим количеством осадков. Однако нередко бывают и теплые дни, когда температура может достигать +20 градусов. Первые заморозки наступают обычно только в ноябре.

Зима довольно мягкая. Самый холодный месяц – январь, средняя месячная температура ниже нуля наблюдается в декабре, январе и феврале. Количество морозных дней невелико, так же, как и количество осадков в зимний период, большая часть их приходится на теплое время. Зимняя погода держится, в среднем, около двух месяцев, в течение которых часто бывают туманы и оттепели, при которых температура может подняться до +18 градусов.

Весна часто сопровождается дождями и туманами. Резкий переход от весны к лету – характерная особенность курорта. В апреле средняя температура составляет +8 градусов, а в мае – уже +15 градусов.

Климат является благоприятным для лечения и позволяет принимать отдыхающих круглый год. Купальный сезон длится с июня до конца сентября. Количество солнечных часов в год составляет в среднем 1750. Из-за расположения в 500 метрах над уровнем моря и близости Кавказского хребта, создается особый микроклимат, способствующий оздоровлению не только благодаря минеральной воде и грязелечению, но и благодаря целебному воздуху.

1.3. Характеристика существующего состояния территории

На проектируемой территории расположены:

– дошкольное образовательное учреждение;

– ГРП для дошкольного образовательного учреждения;

– многоэтажная жилая застройка с прилегающей дворовой территорией, парковками, гаражами и навесами для стоянки автотранспортных средств;

– торговые центры и магазины;

– парковочные места для торговых центров и дошкольного образовательного учреждения;

– комплекс зданий продуктового магазина и складских объектов;

– объект незавершенного строительства;

– старое жилое здание, заброшенные сараи и гаражи;

– объекты инженерной инфраструктуры.

На момент начала выполнения настоящей документации по планировке территории квартал застроен на 61%. Жилая застройка располагается в восточной части квартала. Существующие объекты торговли локализуются в юго-западной, центральной и в юго-восточной частях квартала. Территория частично благоустроена: имеются проезды и парковочные места, газоны, зеленые насаждения, оснащены инженерными сетями (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и канализация, линии связи). В центральной части территории находится участок дошкольного образовательного учреждения.

Участок освоен частично (рисунок 3). Северо-западная и центральная части территории свободны от застройки. Северо-западная территория отличается сложным рельефом, т.к. на участке размещены строительный мусор от сноса жилых многоэтажных домов.

В соответствии с документами территориального планирования города-курорта Пятигорска в границах планируемой территории не предусмотрено размещение объектов федерального, регионального и местного значения, объектов необходимых для развития, а также включенных в программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Рисунок 2 — Схема расположения проектируемого объекта на космическом снимке

Подробная информация о существующих земельных участках, расположенных в проектируемых границах, отображена в Таблице 2.

Таблица 2-Перечень земельных участков в границах проекта планировки, границы которых уточнены

| № П/п | Категория земель и разрешенное использования | Правообладатель и вид права | Адрес по документам | Площадь, комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 26:33:080138:1 |  |  |  |
|  | Земли населённых пунктов; под многоквартирный дом №45 и иными входящими в состав дома объектами недвижимости | Муниципальное образование город-курорт Пятигорск; Собственность, № 26:33:080138:1-26/001/2019-1 от 05.06.2019 | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Школьная, дом № 45 | 3 038 кв.м.; статус актуальные, ранее учтенные; на территории ЗУ числятся: 26:33:080138:32 — водопровод, 26:33:000000:19087 — канализация 26:33:000000:19088 — водопровод |
| 2. | 26:33:080138:3 |  |  |  |
|  | Земли населённых пунктов; Под многоквартирным (малоэтажным) домом и иными входящими в состав дома объектами недвижимости | нет | край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Школьная, 41 | 587 кв.м.; статус актуальные, ранее учтенные |
| 3. | 26:33:080138:5 |  |  |  |
|  | Земли населённых пунктов; Под общественную застройку | Исраелян Изабелла Вараздатовна; Собственность, № 26-26-28/058/2012-287 от 13.12.2012 | край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Школьная, 41 | 2 367 кв.м.; статус актуальные, ранее учтенные; на территории ЗУ числятся: 26:33:080123:60 — магазин |
| 4. | 26:33:080138:8 |  |  |  |
|  | Земли населённых пунктов; под многоквартирным (малоэтажным) домом и иными входящими в состав дома объектами недвижимости | нет | край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, 38 | 584 кв.м.; статус актуальные, ранее учтенные; на территории ЗУ числятся: 26:33:000000:19087 — канализация, 26:33:000000:19088 — водопровод |
| 5. | 26:33:080138:10 |  |  |  |
|  | Земли населённых пунктов; под магазином | Муниципальное образование город-курорт Пятигорск; Собственность, № 26-26-28/045/2012-633 от 26.10.2012 | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, г Пятигорск, ул Школьная, 39, нежилое здание | 658 кв.м.; статус актуальные, ранее учтенные |
| 6. | 26:33:080138:19 |  |  |  |
|  | Земли населённых пунктов; магазины | Гончаренко Татьяна Юрьевна; Собственность, № 26-26-28/029/2014-151 от 25.06.2014 | Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, улица Пальмиро Тольятти, 42 | 1 200 кв.м.; статус актуальные, ранее учтенные; на территории ЗУ числятся: 26:33:080138:188 — магазин |
| 7. | 26:33:080138:21 |  |  |  |
|  | Земли населённых пунктов; под размещение торгового центра | Муниципальное образование город-курорт Пятигорск; Собственность, № 26:33:080138:21-26/001/2018-1 от 01.11.2018 | Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, 36-а | 1 800 кв.м.; статус актуальные; в аренде: Мишиева Светлана Леонидовна; на территории ЗУ числятся: 26:33:020201:208 — торговый центр |
| 8. | 26:33:080138:23 |  |  |  |
|  | Земли населённых пунктов; Под существующим магазином | Исаханян Анжела Рубеновна; Дорошенко Оксана Анатольевна; Долевая собственность, № 26-26-28/058/2012-233 от 11.12.2012, доля в праве 1/2; Долевая собственность, № 26-26-28/058/2012-233 от 11.12.2012, доля в праве 1/2 | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, г Пятигорск, ул Школьная, 39, стр 1 | 637 кв.м.; статус актуальные; на территории ЗУ числятся: 26:33:080138:182 — магазин, 26:33:080138:36 — магазин |
| 9. | 26:33:080138:24 |  |  |  |
|  | Земли населённых пунктов; Под существующим магазином | Усатов Сергей Анатольевич; Дорошенко Оксана Анатольевна; Исаханян Кристина Аркадьевна; Исаханян Мария Аркадьевна; Долевая собственность, № 26-26-28/011/2011-277 от 04.04.2011, доля в праве 1/2; Долевая собственность, № 26-26-28/011/2011-277 от 04.04.2011, доля в праве 1/4; Долевая собственность, № 26-26-28/026/2011-190 от 26.05.2011, доля в праве 1/8; Долевая собственность, № 26-26-28/026/2011-190 от 26.05.2011, доля в праве 1/8 | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, г Пятигорск, ул Школьная, 39, стр 2 | 405 кв.м.; статус актуальные; на территории ЗУ числятся: 26:33:080138:35 — |
| 10. | 26:33:080138:170 |  |  |  |
|  | Земли населённых пунктов; для размещения склада | Муниципальное образование город-курорт Пятигорск; Собственность, № 26-26-28/058/2012-473 от 24.12.2012 | Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, улица Школьная, 39а | 741 кв.м.; статус актуальные; в аренде: Усатов Сергей Анатольевич; на территории ЗУ числятся: 26:33:080138:189 — объект незавершенного строительства |
| 11. | 26:33:080138:171 |  |  |  |
|  | Земли населённых пунктов; для размещения дошкольного образовательного учреждения | Муниципальное образование город-курорт Пятигорск; муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 "Светлячок"; Собственность, № 26-26-28/009/2013-868 от 07.06.2013; Постоянное (бессрочное) пользование, № 26-26/028-26/028/201/2015-4298/1 от 26.03.2015 | Российская Федерация, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, улица Пальмиро Тольятти, 40 | 10 000 кв.м.; статус актуальные; на территории ЗУ числятся: 26:33:000000:19087 — канализация, 26:33:080138:187 — детский сад, 26:33:000000:19088 — водопровод |
| 12. | 26:33:080138:190 |  |  |  |
|  | Земли населенных пунктов; для объектов жилой застройки | нет | Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, улица Спортивная | 1 899 кв.м.; статус учтенный, актуальные |
| 13. | 26:33:000000:17699 |  |  |  |
|  | Земли населённых пунктов; под объектом уличной сети города - улица Спортивная | Муниципальное образование город-курорт Пятигорск; Собственность, № 26-26-28/025/2014-703 от 21.07.2014 | Ставропольский край, город Пятигорск, улица Спортивная | 2 689 кв.м.; статус актуальные; В пределах проектируемых границ 390 кв.м.; |
| 14. | 26:33:000000:18823 |  |  |  |
|  | Земли населённых пунктов; под объектом уличной сети города-улица Школьная | Муниципальное образование город-курорт Пятигорск; Собственность, № 26-26/028-26/028/200/2015-1150/1 от 03.02.2015 | Ставропольский край, город Пятигорск, улица Школьная | 56 355 кв.м.; В пределах проектируемых границ 775 кв.м.; статус актуальные; на территории ЗУ числятся: 26:33:000000:19224 — водопровод, 26:33:000000:19137 — канализация, 26:33:000000:19143 — водопровод, 26:33:000000:19088 — водопровод, 26:33:000000:18892 — ул. Школьная |
| 15. | 26:33:000000:19747 |  |  |  |
|  | Земли населённых пунктов; Среднеэтажная жилая застройка | Муниципальное образование город-курорт Пятигорск; Собственность, № 26:33:000000:19747-26/001/2019-1 от 28.06.2019 | Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, улица Пальмиро Тольятти | 11 015 кв.м.; В пределах проектируемых границ 1 472 кв.м.; статус актуальные; на территории ЗУ числятся: 26:33:080138:32 26:33:000000:19088 — водопровод, 26:33:000000:19087 — канализация, 26:33:000000:19089 — канализация |
| 16. | 26:33:000000:19767 |  |  |  |
|  | Земли населённых пунктов; под объектом уличной сети города - улица Пальмиро Тольятти | Муниципальное образование город-курорт Пятигорск; Собственность, № 26:33:000000:19767-26/001/2019-1 от 10.07.2019 | Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, улица Пальмиро Тольятти | 74 870 кв.м.; В пределах проектируемых границ 2 455 кв.м.; статус актуальные; 26:33:000000:19087 — канализация, 26:33:000000:19088 — водопровод, 26:33:000000:19312 — канализация |

Сведения о земельных участках, для которых не проводилось межевание представлены в таблице 3.

Таблица 3 — Перечень земельных участков в границах проекта планировки,
границы которых не уточнены

| № п/п | Категория земель и разрешенное использования | Правообладатель и вид права | Адрес по документам | Площадь, комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 26:33:080138:2 |  |  |  |
|  | Земли населённых пунктов; под жилую застройку | нет | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Пятигорск, ул. Школьная, дом 43 | 4 788 кв.м.; статус актуальные, ранее учтенные |
| 2. | 26:33:080138:4 |  |  |  |
|  | Земли населённых пунктов; под жилую застройку | нет | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Пятигорск,, ул. Пальмиро Тольятти, дом 44 | 2 594 кв.м.; статус актуальные, ранее учтенные |
| 3. | 26:33:080138:6 |  |  |  |
|  | Земли населённых пунктов; под жилую застройку | нет | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Пятигорск,, ул. Пальмиро Тольятти, дом 42 | 4 212 кв.м.; статус актуальные, ранее учтенные |
| 4. | 26:33:080138:7 |  |  |  |
|  | Земли населённых пунктов; под жилую застройку | нет | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Пятигорск,, ул. Пальмиро Тольятти, дом 42 | 4 212 кв.м.; статус актуальные, ранее учтенные |
| 5. | 26:33:080138:18 |  |  |  |
|  | Земли населённых пунктов; под объекты транспорта Автомобильного | нет | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, г. Пятигорск,, ул. Пальмиро Тольятти, дом 44 | 28 кв.м.; статус актуальные, ранее учтенные |
| 6. | 26:33:080138:20 |  |  |  |
|  | Земли населённых пунктов; под строительство индивидуального жилого дома | нет | установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, г Пятигорск, в районе пересечения ул. П. Тольятти и ул. Спортивной, земельный участок N 1 | 1000 кв.м.; статус актуальные, ранее учтенные; в аренде: Левшин В. Т. |

Также на представленной территории располагаются и объекты капитального строительства, некоторые из которых имеют уточненные границы. Подробная информация, относительно зданий и сооружений приведена в Таблице 4.

Таблица 4 — Перечень площадных зданий и сооружений
в границах проекта планировки, границы которых уточнены

| № п/п | Назначение и описание | Правообладатель и вид права | Адрес по документам | Площадь, комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 26:33:080138:187 |  |  |  |
|  | Нежилое здание; Дошкольное общеобразовательное учреждение на 280 мест (позиция 1 по генплану) | Муниципальное образование город-курорт Пятигорск; муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 "Светлячок"; Собственность, № 26-26/028-26/028/008/2015-541/1 от 24.03.2015; Оперативное управление, № 26-26/028-26/028/201/2015-4063/1 от 25.03.2015 | Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти, 40 | 6 680,4 кв.м.; статус актуальные; находится на ЗУ: 26:33:080138:171; этажность: 3 эт., в т.ч. 1 подз. |
| 2. | 26:33:080138:188 |  |  |  |
|  | Нежилое здание; Магазин | Гончаренко Татьяна Юрьевна; Собственность, № 26-26/028-26/028/203/2015-5931/1 от 13.11.2015 | Российская Федерация, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Пальмиро Тольятти, дом 42 | 1 185 кв.м.; в аренде у ООО "Артмарк", ИНН: 2627023811; статус актуальные; находится на ЗУ: 26:33:080138:19; этажность: 2 эт., в т.ч. 1 подз. |
| 3. | 26:33:080138:189 |  |  |  |
|  | Нежилое; — | Усатов Сергей Анатольевич; Собственность, № 26:33:080138:189-26/018/2018-1 от 11.07.2018 | Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, улица Школьная, 39а | 200,1 кв.м. (застройки); статус актуальные; находится на ЗУ: 26:33:080138:170; Процент готовности 16 % |

Информация о зданиях, которые не имеют уточненных границ представлена в таблице 5.

Таблица 5 — Перечень площадных зданий и сооружений
в границах проекта планировки, границы которых не уточнены

| № п/п | Назначение и наименование | Правообладатель и вид права | Адрес по документам | Площадь, комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 26:33:080138:28 |  |  |  |
|  | Жилой дом; жилой дом | нет | Ставропольский край, г Пятигорск, ул Школьная, д 39 | 63,4 кв.м.; статус актуальные, ранее учтенные; находится на ЗУ: 26:33:080138:6; год постройки: 1936 г.; этажность: 2 эт. |
| 2. | 26:33:080138:29 |  |  |  |
|  | Жилой дом; жилой дом | нет | Ставропольский край, г Пятигорск, ул Школьная, д 43 | 89,5 кв.м.; статус актуальные, ранее учтенные; находится на ЗУ: 26:33:080138:2 год постройки: 1960 г.; этажность: 1 эт. |
| 3. | 26:33:080138:32 |  |  |  |
|  | Нежилое; водопровод | нет | Ставропольский край, г Пятигорск, ул Школьная, д 45 | 39 м; статус актуальные, ранее учтенные; находится на ЗУ: 26:33:080138:1 этажность: 0 эт, в т.ч. 1 подз. |
| 4. | 26:33:080138:35 |  |  |  |
|  | Нежилое здание; склад | Дорошенко Оксана Анатольевна долевая собственность, № 26-26-28/026/2010-048 от 07.04.2010, доля в праве 1/4; Усатов Сергей Анатольевич долевая собственность, № 26-26-28/026/2010-048 от 07.04.2010, доля в праве 1/2; Исаханян Кристина Аркадьевна долевая собственность, № 26-26-28/026/2011-189 от 26.05.2011, доля в праве 1/8; Исаханян Мария Аркадьевна долевая собственность, № 26-26-28/026/2011-189 от 26.05.2011, доля в праве 1/8 | Ставропольский край, г Пятигорск, ул Школьная, д 39, корп 2 | 300,7 кв.м.; статус актуальные, ранее учтенные; находится на ЗУ: 26:33:080138:24 этажность: 1 эт. |
| 5. | 26:33:080138:36 |  |  |  |
|  | Нежилое здание; магазин | нет | Ставропольский край, г Пятигорск, ул Школьная, д 39 стр1 | 339,8 кв.м.; статус актуальные, ранее учтенные; находится на ЗУ: 26:33:080138:23 этажность: 1 эт, в т.ч. 1 подз. |
| 6. | 26:33:080138:38 |  |  |  |
|  | Многоквартирный дом; многоквартирный дом | нет | Ставропольский край, г Пятигорск, ул Пальмиро Тольятти, д 44 | 810,3 кв.м.; статус актуальные, ранее учтенные; находится на ЗУ: 26:33:080138:18; год постройки: 1935 г.; этажность: 2 эт. |
| 7. | 26:33:080138:181 |  |  |  |
|  | Нежилое здание; магазин | Общество с ограниченной ответственностью "Легенда", ИНН: 2632044091 Собственность, № 26-01/33-8/199987 от 18.10.1999 | Ставропольский край, город Пятигорск, улица Школьная, дом 39, квартира А | 337,6 кв.м.; статус актуальные, ранее учтенные; находится на ЗУ: 26:33:080138:6; арест: Регистрация ареста имущества, принадлежащего должнику ООО "ЛЕГЕНДА"; этажность: 1 эт. |
| 8. | 26:33:080138:182 |  |  |  |
|  | Нежилое здание; магазин | Исаханян Анжела Рубеновна долевая собственность, № 26-26-28/058/2012-232 от 11.12.2012, доля в праве 1/2; Дорошенко Оксана Анатольевна долевая собственность, № 26-26-28/058/2012-232 от 11.12.2012, доля в праве 1/2 | Ставропольский край, г Пятигорск, ул Школьная, 39, строен 1 | 337,6 кв.м.; статус актуальные, ранее учтенные; В аренде: Общество с ограниченной ответственностью "Легенда КМВ", ИНН: 2632095314 и МАГ-ТРЕЙДИНВЕСТ, ИНН: 2632813879; Общество с ограниченной ответственностью "Легенда КМВ", ИНН: 2632095314; находится на ЗУ: 26:33:080138:23; этажность: 1 эт. |
| 9. | 26:33:080138:183 |  |  |  |
|  | Нежилое здание; магазин | Дорошенко Оксана Анатольевна Собственность, № 26-26/028-26/028/305/2016-5387/2 от 30.12.2016 | Ставропольский край, город Пятигорск, улица Школьная, дом 39 | 346,6 кв.м.; статус актуальные, ранее учтенные; находится на ЗУ: 26:33:080138:6; этажность: 1 эт в тч 1 подз. |

В зоне проектирования находятся линейные объекты (сооружения), стоящие на государственной кадастровом учете, это оси автомобильных дорог и коммуникации (таблица 6).

Таблица 6 — Перечень линейных сооружений
в границах проекта планировки, границы которых уточнены

| № п/п | Назначение и наименование | Правообладатель и вид права | Адрес по документам | Протяженность, комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 26:33:000000:18691 |  |  |  |
|  | иное сооружение (автомобильная дорога, улица Спортивная); — | Муниципальное образование город-курорт Пятигорск Собственность, № 26-26/028-26/028/202/2015-9479/1 от 20.01.2016 | Ставропольский край, город Пятигорск, улица Спортивная | 493 м; статус актуальные; находится на ЗУ: 26:33:000000:7203 — под коммуникации, 26:33:000000:17699 — ул. Спортивная |
| 2. | 26:33:000000:18892 |  |  |  |
|  | иное сооружение (автомобильная дорога, улица Школьная); — | Муниципальное образование город-курорт Пятигорск Собственность, № 26-26/028-26/028/202/2015-8599/1 от 13.11.2015 | Ставропольский край, г Пятигорск, ул Школьная | 2 167 м; статус актуальные; находится на ЗУ: 26:33:000000:18823 — ул. Школьная, 26:29:000000:11460 — ул. Школьная |
| 3. | 26:33:000000:19720 |  |  |  |
|  | 10. Сооружения коммунального хозяйства; газопровод низкого давления | Муниципальное образование город-курорт Пятигорск; муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 "Светлячок" Собственность, № 26:33:000000:19720-26/001/2018-1 от 09.06.2018; Оперативное управление, № 26:33:000000:19720-26/001/2019-2 от 22.05.2019 | Ставропольский край, город Пятигорск, улица Пальмиро Тольятти, в районе дома 40 | 375 м; статус актуальные; находится на ЗУ: 26:33:000000:19007 — улица Пальмиро Тольятти, 26:33:080204:162 — (ГРП-14) |
| 4. | 26:33:000000:19775 |  |  |  |
|  | —; иное сооружение (автомобильная дорога, улица Пальмиро Тольятти). | Муниципальная собственность № 26:33:000000:19775-26/001/2019-1 от 25.07.2019 (собственность муниципальных образований) | Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пальмиро Тольятти | 2 373 м; статус актуальные; год постройки: 1993 г. |

Также имеются линейные сооружения, которые не имеют уточненных границ (таблица 7).

Таблица 7 — Перечень линейных сооружений
в границах проекта планировки, границы которых не уточнены

| № п/п | Назначение и наименование | Правообладатель и вид права | Адрес по документам | Протяженность, комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 26:33:000000:19087 |  |  |  |
|  | 10.3. сооружения канализации; канализационный выпуск | Муниципальное образование город-курорт Пятигорск Собственность, № 26:33:000000:19087-26/001/2018-2 от 11.07.2018 | Ставропольский край, г Пятигорск, в пределах улиц Пальмиро Тольятти, Ермолова и Спортивно | 957 м; статус актуальные; находится на ЗУ: 26:33:080138:1 — под многоквартирный дом №45, 26:33:080138:8 — под многоквартирным (малоэтажным домом, 26:33:080138:171 — детский сад |
| 2. | 26:33:000000:19088 |  |  |  |
|  | 10. сооружения коммунального хозяйства; водопроводный ввод | Муниципальное образование город-курорт Пятигорск Собственность, № 26:33:000000:19088-26/018/2017-2 от 19.09.2017 | Ставропольский край, г Пятигорск, в пределах улиц Пальмиро Тольятти, Ермолова и Спортивной | 745 м; статус актуальные; находится на ЗУ: 26:33:080138:1 — под многоквартирный дом №45, 26:33:080138:171 — детский сад, 26:33:080138:8 — под многоквартирным (малоэтажным домом |
| 3. | 26:33:000000:19300 |  |  |  |
|  | 10.3. сооружения канализации; канализационный выпуск | Муниципальное образование город-курорт Пятигорск Собственность, № 26:33:000000:19300-26/018/2017-2 от 01.12.2017 | Ставропольский край, г. Пятигорск, в районе улиц Ермолова, Кооперативная и Делегатская | 901 м; статус актуальные; год постройки: 1977 г. |

1.4.  Планировочные ограничения (зоны с

особыми условиями использования территории)

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ в состав зон с особым использованием территории входят: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные территории, зоны затопления, подтопления, санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.

Проектируемая территория расположена в западной части города Пятигорска, во второй зоне санитарной охраны города-курорта Пятигорска, на территории которой согласно Постановлению Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения» запрещаются размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к истощению природных лечебных ресурсов.

Территория, занятая проектируемым объектом свободна от объектов культурного наследия. В связи с этим, отсутствует необходимость в подготовке Схемы границ территорий объектов культурного наследия.

В границах проектируемого участка водоохранные зоны отсутствуют.

Вокруг квартала на территории улиц располагается охранная зона инженерных коммуникаций «Граница охранной зоны подводящего газопровода высокого и среднего давления и распределительные гадопроводы высокого, среднего и низкого давления с ШГРП №105 по ул. Братская» (таблица 9). Подводящие газопроводы находятся в охранной зоне «Распределительные газопроводы среднего и низкого давления, вводы и вводные газопроводы с газовым колодцем низкого давления ГК№ 613 по пер. Надречный 11».

В восточной части проектируемого квартала на территории многоэтажной застройки располагается охранная зона «Охранная зона электросетевого комплекса №8 от питающего центра "Тяговая-307". Участки: ТП 71-ТП 252, ТП 252-ТП 534, ТП 252-ТП 307, ТП 307-ТП 397, ТП 71-ТП 186 (до опоры ВЛ)».

Другие границы охранных зон объектов электросетевого хозяйства отсутствуют.

# Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Предельные параметры разрешенного строительства для выше перечисленных зон, установленные Правилами землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденные постановлением администрации города-курорта пятигорска от 11.09.2021г № 4244 в границах которых располагается проектируемая территория, представлены ниже.

#### Зоны жилой застройки.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

На проектируемой территории большую часть занимает зона среднеэтажной жилой застройки («Ж-3»).

В зоне «Ж-3» среднеэтажной жилой застройки, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Таблица 8 — Градостроительные регламенты зоны Ж-3

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка | Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | 2.5 |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 |
| Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2.2 |
| Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 |
| Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.1 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 |
| Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | 4.5 |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | 4.7 |
| Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 |
| Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | 4.9.2 |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | 2.1.1 |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; размещение подземных гаражей и автостоянок; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома | 2.6 |
| Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации | 3.4.2 |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, синагоги) | 3.7.1 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 |
| Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | 2.1.1 |
| Среднеэтажная жилая застройка | Благоустройство и озеленение; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | 2.5 |
| Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | Благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха | 2.6 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-конструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков для объектов основного вида разрешенного использования – не подлежат установлению;

предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков для объектов условно разрешенного вида использования – не подлежат установлению;

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

минимальные отступы от границ земельных участков для объектов основного вида разрешенного использования:

для объектов с кодом 2.5:

для размещения многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома (для надземной части объекта) – 6 м;

для размещения подземных гаражей и автостоянок – не подлежит установлению;

для остальных объектов основного вида разрешенного использования – не подлежат установлению;

минимальные отступы от границ земельных участков для объектов условно разрешенного вида использования:

для объектов с кодом 2.1.1 – 6 м;

для объектов с кодом 2.6:

для размещения многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (для надземной части объекта) – 6 м;

для размещение подземных гаражей и автостоянок – не подлежит установлению;

для объектов с кодами 3.7.1 – 3 м;

для остальных объектов условно разрешенного вида использования – не подлежат установлению.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

предельное количество этажей для объектов основного вида разрешенного использования:

для объектов с кодом 2.5:

максимальное количество этажей – 8 надземных этажей;

минимальное количество этажей – 5 надземных этажей;

для объектов с кодами 3.5.1, 5.1.2 – 4 надземных этажа;

для объектов с кодами 2.7.1, 4.9.2 – не подлежит установлению;

для остальных объектов основного вида разрешенного использования – 5 надземных этажей;

предельное количество этажей для объектов условно разрешенного вида использования:

для объектов с кодом 2.1.1 – 4 надземных этажей;

для объектов с кодом 2.6:

максимальное количество этажей – 16 надземных этажей;

минимальное количество этажей – 9 надземных этажей;

для объектов с кодами 3.4.2, 3.7.1, 3.10.1, 9,3 – не подлежит установлению.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

максимальный процент застройки для объектов основного вида разрешенного использования:

для объектов с кодами 2.7.1, 3.1.1, 4.9.2 – не подлежит установлению;

для объектов с кодами 3.1.2, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.8.1 – 50 %;

для объектов с кодом 2.5:

для размещения многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома (для надземной части объекта) – 50 %;

для размещения подземных гаражей и автостоянок – не подлежит установлению;

для объектов с кодами 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.1, 5.1.2 – 60 %;

максимальный процент застройки для объектов условно разрешенного вида использования:

для объектов с кодами 2.1.1, 2.3, 3.4.2, 3.10.1 – 50 %;

для объектов с кодом 2.6:

для размещения многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (для надземной части объекта) – 50%;

для размещение подземных гаражей и автостоянок – не подлежит установлению;

для объектов с кодами 3.7.1 – 70 %;

для объектов с кодом 9.3 – не подлежит установлению.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:

при проектировании строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо руководствоваться:

1) Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

2) постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года № 1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения»;

3) до проведения корректировки или разработки и утверждения границ объектов культурного наследия и проектов зон охраны объектов культурного наследия, в границы которых попадают земельные участки, под-лежащие застройке, в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, считается действующим Проект зон охраны памятников истории и культуры города Пятигорска (г. Москва, 1983 год), утвержденный приказом министра культуры Ставропольского края от 18 апреля 2003 года № 42.

Проектирование встроенных и встроено-пристроенных помещений общественного назначения в соответствии с СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция».

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии со статьёй 27 Земельного кодекса Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.

(в ред. постановлений от 13.04.2022 № 1156, от 29.08.2022 № 3305)

#### Зоны общественно-деловые.

Зоны общественно-деловые предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. Данные зоны предназначены для размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека.

Вторую по площади на проектируемой территории занимает зона общественного использования объектов капитального строительства.

Для зоны «Ос» Общественное использование объектов капитального строительства, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Таблица 9 — Градостроительные регламенты для зоны «Ос»

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 | 2.7.1 |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | 3.1.2 |
| Дома социального обслуживания | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | 3.2.1 |
| Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | 3.2.2 |
| Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | 3.2.3 |
| Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | 3.2.4 |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | 3.3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | 3.4.1 |
| Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации | 3.4.2 |
| Медицинские организации особого назначения | Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патологоанатомической экспертизы (морги) | 3.4.3 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.1 |
| Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | 3.5.2 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | 3.6.1 |
| Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | 3.8.1 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | 3.10.1 |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц | 4.7 |
| Стоянка транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | 4.9.2 |
| Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | 5.1.1 |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | 5.1.2 |
| Санаторная деятельность | Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей | 9.2.1 |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, синагоги) | 3.7.1 |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | 4.1 |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | 4.2 |
| Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | 4.3 |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | 4.4 |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | 4.5 |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | 4.6 |
| Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | 4.8.1 |
| Историко-культурная деятельность | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм | 9.3 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| - | - | - |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

минимальная и максимальная площади земельных участков для объектов основного вида разрешенного использования – не подлежат установлению;

минимальная и максимальная площади земельных участков для объектов условно разрешенного вида использования – не подлежат установлению.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

минимальные отступы от границ земельных участков для объектов основного вида разрешенного использования – не подлежат установлению;

минимальные отступы от границ земельных участков для объектов условного вида разрешенного использования:

для объектов с кодом 3.7.1 – 3 м;

для остальных объектов условно разрешенного вида использования – не подлежат установлению.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

предельное количество этажей для объектов основного вида разрешенного использования:

для объектов с кодами 3.1.1, 5.1.1, 4.9.2, 12.0.2 – не подлежит установлению;

для объектов с кодами 3.5.1, 5.1.2 – 4 надземных этажа;

для объектов с кодом 4.7 – 6 надземных этажей;

для остальных объектов основного вида разрешенного использования – 5 надземных этажей;

предельное количество этажей для объектов условно разрешенного вида использования:

для объектов с кодами 3.7.1, 9.3 – не подлежит установлению;

для объектов с кодом 4.3 – 2 надземных этажа;

для остальных объектов условно разрешенного вида использования –              8 надземных этажей.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

максимальный процент застройки для объектов основного вида разрешенного использования:

для объектов с кодами 2.7.1, 3.1.1, 4.9.2, 5.1.1, 12.0.2 – не подлежит установлению;

максимальный процент застройки для остальных объектов основного вида разрешенного использования – 50 %;

максимальный процент застройки для объектов условно разрешенного вида использования:

для объекта с кодом 3.7.1 – 70%;

для объекта с кодом 4.9 – не подлежит установлению;

для остальных объектов условно разрешенного вида использования –            60 %.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:

при проектировании строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо руководствоваться:

1) Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

2) постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года № 1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения»;

3) до проведения корректировки или разработки и утверждения границ объектов культурного наследия и проектов зон охраны объектов культурного наследия, в границы которых попадают земельные участки, подлежащие застройке, в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, считается действующим Проект зон охраны памятников истории и культуры города Пятигорска (г. Москва, 1983 год), утвержденный приказом министра культуры Ставропольского края от 18 апреля 2003 года № 42.

При проектировании зданий, строений и сооружений должны соблюдаться установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и правила. Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии со статьёй 27 Земельного кодекса Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.

(в ред. постановления от 13.04.2022 № 1156)

#### Зоны транспорта.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектируемую территорию окружает улично-дорожная сеть, которая относится к зоне транспортно-коммунальной «ТК».

Для зоны «ТК» транспортно-коммунальной, в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются следующие градостроительные регламенты:

Таблица 10 — Градостроительные регламенты для зоны «ТК»

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) |
| --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | 3.1.1 |
| Стоянки транспортных средств | Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок | 4.9.2 |
| Энергетика | Размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | 6.7 |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 | 6.8 |
| Размещение автомобильных дорог | Размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | 7.2.1 |
| Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | 7.2.3 |
| Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | 7.5 |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | 12.0.1 |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | 12.0.2 |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| - | - | - |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| - | - | - |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:

предельные минимальная и максимальная площади земельных участков для объектов основного вида разрешенного использования – не подлежат установлению.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

минимальные отступы от границ земельных участков для объектов основного вида разрешенного использования – не подлежат установлению.

3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:

предельное количество этажей для объектов основного вида разрешенного использования – не подлежит установлению.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:

максимальный процент застройки для объектов основного вида разрешенного использования – не подлежит установлению.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:

при проектировании строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо руководствоваться:

1) Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

2) постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 года № 1425 «Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения»;

3) до проведения корректировки или разработки и утверждения границ объектов культурного наследия и проектов зон охраны объектов культурного наследия, в границы которых попадают земельные участки, под-лежащие застройке, в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия, считается действующим Проект зон охраны памятников истории и культуры города Пятигорска (г. Москва, 1983 год), утвержденный приказом министра культуры Ставропольского края от 18 апреля 2003 года № 42.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства – в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1425 «Об утверждении положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), СанПиН 1.2.3685-21 и местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии со статьёй 27 Земельного кодекса Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.

В транспортно-коммунальной зоне допускается размещение существующих торговых павильонов (магазинов) на остановках без увеличения их площади и этажности.

Проектом в юго-западной части планируемого квартала предлагается разместить земельный участок, площадью 490 м2 и 1875 м2, предназначенные для размещения объектов торговли и общественно-делового назначения с расчётной площадью застройки 650 м2.

Территория планируемых для размещения земельных участков определена в соответствии с градостроительными регламентами территориальной зоны Ж-3. Планируемые участки размещаются вблизи основной городской улицы Пальмиро Тольятти, через которую осуществляется доступ к образуемым земельным участкам. Отдаленность от остановок пассажирского транспорта составляет 445 м.

Площадь и конфигурация участков определена в соответствии с учетом рельефа, наличия подработанных территорий и охранных зон коммуникационных сетей, непригодных для размещения объектов капитального строительства.

Территория, на которой планируется разместить объекты торговли имеет развитую инженерную инфраструктуру и представлена централизованными городскими сетями электроснабжения, водоснабжения и канализации.

На проектируемой территории нет объектов, подлежащих переносу (переустройству).

# Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а так же применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

Размещение объектов регионального значения данным проектом не предусматриваются.

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

В результате градостроительного зонирования территории города – курорта Пятигорска определены территориальные зоны.

Границы территориальных зон отображены на карте градостроительного зонирования.

Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях социального и культурно-бытового обслуживания произведён в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования.

Проектируемая территория обслуживается образовательным учреждением — Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Светлячок», расположенное в проектируемом квартале по ул. Пальмиро Тольятти, 40 в радиусе в пешеходной доступности.

Предприятия обслуживания населения в границах квартала располагаются в отдельно стоящих зданиях по улицам Пальмиро Тольятти, 42 (магазины), Пальмиро Тольятти, 36-а (торговый центр), Пальмиро Тольятти, 34-а (магазины), Шатило, 20 (магазин и медицинское учреждение), Школьная, 39 (магазин).

Улично-дорожная сеть проектируемой территории выполнена в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования. Улицы Спортивная, Школьная и Шатило, окружающие часть планируемого квартала относятся к категории улиц местного значения.

Нерегулируемые пешеходные переходы располагаются вблизи перекрестков. Территория проектирования находится в пределах 445-метрового радиуса доступности остановочных пунктов общественного транспорта по ул. Пальмиро Тольятти.

Для обеспечения автомобильных проездов и противопожарного обслуживания объектов капитального строительства предусмотрен внутриквартальный проезд.

# Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории

В связи с образованием нового земельного участка для размещения объектов бытового обслуживания требуется предусмотреть расширение прилегающего парковочного места и облагораживание территории со стороны улицы Пальмиро Тольятти пешеходными тротуарами.

Проектные решения выполнены в соответствии с планировочной организацией территории проекта планировки.

# Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

Согласно с п.1 приложения № 1 к Федеральному закону Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в действующей редакции), проектируемый объект не относится к опасным производственным объектам. На проектируемом объекте не предусмотрено размещение особо опасных производств и использования опасных веществ. Объект не относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам капитального строительства (статья 48.1 Градостроительного кодекса РФ).

Разработка специальных мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не требуется.

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера должны осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Для устранения или уменьшения техногенного воздействия на природные условия нужно предусматривать предупредительные меры:

- максимальное сохранение природного рельефа с обеспечением системы отвода поверхностных вод;

- минимальную плотность сети подземных инженерных сетей и равномерное их размещение по площади.

Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций.

Основными опасностями возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций являются (в порядке убывания риска):

1) природные опасности:

- метеорологические;

- гидрологические;

- геологические опасные явления.

2) природно-техногенные опасности:

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- аварии на транспорте;

- аварии на взрывопожароопасных объектах.

3) биолого-социальные опасности.

Возможно возникновение данных ЧС в зонах нахождения человека при высоком уровне негативного воздействия на социальные и материальные ресурсы (инфекционные заболевания людей, домашних животных, массовые поражения сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями).

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений, и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по гражданской обороне.

Руководствуясь совместным приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», Постановление администрации города Пятигорска №2634 от 25 июня 2009 года «Об утверждении порядка подготовки ведению и ведение гражданской обороны в городском округе город-курорт Пятигорск», которым определены организационные основы ГО, содержание ее основных мероприятий, состав сил и средств, порядок ведения ГО в г. Пятигорске. Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в городском округе город-курорт Пятигорск. Одним из важнейших элементов в организации мероприятий по гражданской обороне и защиты населения является разработка планов ГО. В соответствии с действующим законодательством планирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется во всех организациях г. Пятигорска, с обязательным согласованием планов с МУ «Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска». В целях обеспечения единого подхода к разработке планов ГО организациями, расположенными на территории города, МУ «Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска» подготовлены «Методические рекомендации по разработке, согласованию и утверждению планов ГО организаций». Методические рекомендации разработаны на основании приказа МЧС России от 16.02.2012 г. № 70 (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.03.2012 № 23622) и определяет структуру планов ГО для различных организаций, объемы, сроки и порядок выполнения мероприятий по ГО при переводе ее на военное время в ходе ведения ГО, доведение сигналов ГО до обслуживающего персонала и лиц, оказавшихся на объекте строительства, осуществляется через региональную систему оповещения Ставропольского края (с использованием уличных сирен и громкоговорителей), а также производственные каналы связи обслуживающей организации (сотовая телефонная и радиосвязь).

Передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и неавтоматизированном режиме (основной режим автоматизированный). Запасным вариантом оповещения может являться непосредственное оповещение с использованием посыльного, а также применение систем связи ближайших организаций.

При помощи перечисленных средств связи и оповещения на объекте реконструкции возможно:

- получение сигналов ГО из Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю;

- доведение речевой информации до персонала, обслуживающего объект.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования», в основу обеспечения пожарной безопасности должен быть заложен системный комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение ущерба от него, обеспечивающий:

- предотвращение пожара;

- ограничение распространение пожара;

- безопасную эвакуацию людей;

- противопожарную защиту техническими средствами пожарной безопасности.

Система предотвращения пожара на проектируемом участке обеспечивается:

- применением пожаробезопасных строительных материалов;

- применением безопасного в пожарном отношении инженерно-технического оборудования, прошедшего соответствующие испытания и сертификацию;

- привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии, для осуществления проектирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания;

- выполнением комплекса организационно-технических мероприятий по предотвращению пожара в процессе эксплуатации объекта.

Приоритетным при разработке противопожарных мероприятий считается снижение вероятности возникновения пожара и обеспечение безопасной эвакуации людей в случае его возникновения.

# Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Охрана окружающей среды.

Основное воздействие проектируемой территории на геологическую среду обусловлено использованием земель на период проведения работ по проектированию, строительству и дальнейшей эксплуатации объекта.

Для уменьшения вероятности активизации опасных геологических процессов и явлений, развитие которых представляется возможным при эксплуатации необходимо точное выполнение проектных решений по охране окружающей среды, а также своевременное и полное проведение рекультивации.

Рекомендации по охране окружающей среды включают технические и технологические мероприятия, обеспечивающие минимальное нарушение сложившихся экологических, геологических, гидрогеологических и других естественных условий, с учетом воздействия движения транспортных средств (шум, вибрация, загазованность, ослепляющее действие фар) и представлены в технических отчетах об инженерно-геологических изысканиях, которые являются приложением к данному проекту планировки территории.

Охрана атмосферного воздуха.

Для обеспечения охраны и с целью улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

- использовать в производстве современные очистные сооружения, способные свести к минимуму вредное воздействие токсических веществ на человека и окружающую среду;

- строго соблюдать технологические режимы производства и режима работы очистных сооружений;

- внедрять экологическую сертификацию автотранспортных средств и топлива;

- строго выдерживать рекомендуемые санитарно-защитные зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Охрана водного бассейна.

На стадии выполнения строительных работ мероприятия по сохранению и предупреждению от загрязнения водоёмов, ручьев и грунтовых вод заключается в применении технологий и мероприятий, обеспечивающих недопущение розлива горюче-смазочных материалов и прочих технологических жидкостей, проведении обеспыливания мест производства работ.

Охрана почв.

При проведении строительных работ будет производиться изъятие земельных площадей. В процессе проектирования рассматриваются мероприятия по минимальному изъятию земельных площадей и использованию природных ресурсов, сохранению плодородного слоя почв.

После завершения строительства территория, где производились работы, должна быть очищена от строительного мусора и приведена в состояние пригодное для дальнейшего использования — т.е. выполнена рекультивация.

Рекультивация нарушенных земель предусматривает подготовку поверхности для производства основных работ:

- отвод поверхностных вод и осушение участков, расчистка поверхности от посторонних предметов;

- снятие растительного (почвенного) слоя, транспортирование и укладка его в штабеля для хранения;

- планировка отработанных площадей и формирование откосов;

- распределение раннее снятого растительного грунта на спланированную поверхность.

Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации объекта влечет административную ответственность. Деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды может быть приостановлена в судебном порядке.

Охрана геологической среды.

Инженерная защита от землетрясений.

Всё строительство должно осуществляться с учётом высокой сейсмичности, а также с учётом всех требований, предъявляемых к сейсмостойкому строительству.

Инженерная защита от эрозии.

Необходимо повсеместное восстановление растительного покрова, проведение гидротехнических и лесомелиоративных мероприятий.

Наиболее часто применяемые для борьбы с овражной эрозией мероприятия включают в себя строительство:

- водозадерживающих валов;

- водоотводящих валов и нагорных канав;

- запруд и плотин разного рода;

- водосборных и водоотводящих сооружений.

Как мера предупреждения эрозии эффективны фитомелиоративные мероприятия.

Инженерная защита от подтопления.

Необходимо повсеместное проведение мероприятий по борьбе с подтоплением и прежде всего — создание мониторинга положения уровня подземных вод.

При защите от подтопления населённых пунктов необходимо принимать во внимание, что при строительстве дренажных систем весьма важным является выбор способа дренирования.

При создании дренажных систем в городах и населённых пунктах рекомендуется:

- максимально использовать существующий дренаж после его реконструкции;

- использовать горизонтальный закрытый дренаж как основной вид дренажа;

- лучевой дренаж использовать только как локальный для отдельных зданий и сооружений.

При выборе защитных мероприятий предпочтение отдаётся тем, которые обеспечивают:

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия факторов подтопления;

- возможность преимущественного применения активных методов защиты;

- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических памятников и т.д.;

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды.

Для инженерной защиты на подтопленных территориях рекомендуется:

- строительство и реконструкция дренажных систем;

- строительство и реконструкция сооружений по отводу поверхностного стока;

- снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций.

На потенциально подтапливаемых территориях рекомендуется:

- строительство и реконструкция сооружений по отводу поверхностного стока;

- снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций;

- строительство локальных дренажей.

На всех подтопленных и потенциально подтопляемых территориях необходимо организовать наблюдательную режимную сеть.

Инженерная защита от паводков.

Для защиты от паводков необходимо проведение специальных противопаводковых мероприятий, мероприятий по защите населённых пунктов от затопления, водохозяйственных мероприятий.

Работы, выполняемые при уборке территории, различаются в зависимости от
сезона:

- Теплый период (подметание территории, очистка урн от мусора и их промывка, уборка газонов, выкашивание газонов, полив зеленых насаждений, протирка указателей, уборка контейнерных площадок, мойка территории и т.д.;

- Холодный период (подметание свежевыпавшего снега, подсыпка территории противогололедными материалами, очистка территории от наледи и льда, очистка и промывка урн, протирка указателей, уборка контейнерных площадок.

В осеннее время помимо обычных уборочных работ производят подметание и сгребание листьев, очистку от мусора территорий, на которых зимой предполагается складирование снега. Весной, помимо обычных работ, расчищают канавы и лотки для стока талых вод к люкам и приемным колодцам сети и т.д.

# 7) Технико-экономические показатели земельного участка

Таблица 11 — Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние 2022 г. | Расчетные показатели по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория | – | – | – |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории — всего: | м2 | 65 885 | 65 885 |
|  | В том числе: | – | – | – |
|  | – территория жилой застройки | м2 | 30 994 (по сведениям ГКН) | 30 994 |
|  | – территория дошкольного детского образования | м2 | 10 000 (по сведениям ГКН) | 10 000 |
|  | – территория объектов торговли | м2 | 5 648 (по сведениям ГКН) | 5 648 |
|  | – территория объектов капитального строительства | м2 | 8 474,2 (по сведениям ГКН) | 9106,20 |
|  | – зон инженерной и транспортной инфраструктур | м2 | 9 189 | 10941 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого квартала территории общего пользования — всего: | м2 | 47 597 | 47 107 |
|  | Из них: | – | – | – |
|  | – зеленые насаждения общего пользования | м2 | 29 171 | 29171 |
|  | – проезды, парковки, тротуары | м2 | 18 426 | 19573 |
| 1.3 | Коэффициент плотности застройки | м2 всех этажей зданий / м2 квартала | 0,16 | 0,16 |
|  | Из общей территории: | – | – | – |
|  | – земли муниципальной собственности | м2 | 36 038 | 36 038 |
|  | – земли частной собственности и иных вещных прав | м2 | 7 469 | 7 469 |
| 2 | Жилищный фонд | – | – | – |
| 2.1 | Средняя этажность застройки | этаж | 3 | 3 |
| 2.2. | Максимальная этажность застройки | этаж | 9 | 9 |
| 3 | Объекты бытового обслуживания населения | объект | – | 1 |
| 3.1 | Магазин | объект | 5 | 5 |
| 5 | Транспортная инфраструктура | – | – | – |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети : | – | 1 309 | 1 309 |
|  | – основные улицы | м | 860 | 860 |
|  | – проезды внутриквартальные | м | 449 | 449 |

# Используемая литература

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019);

- Генеральный план муниципального образования города-Курорта Пятигорска, утвержденный Решением Думы города Пятигорска Ставропольского края от 28 июля 2009 г. № 68–45 ГД «Об утверждении Генерального плана муниципального образования города-курорта Пятигорска»;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденные к решению Думы города Пятигорска от 13.04.2022 г. №1156 РД «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска»;

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.);

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.);

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.);

- Федеральный закон РФ от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 02.08.2019 г.);

- Федеральный закон РФ «О землеустройстве» от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.);

- Федеральный закон РФ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (ред. от 02.08.2019 г.);

- Федеральный закон РФ от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (ред. от 26.07.2019 г.);

- Федеральный закон РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации) (ред. от 18.07.2019 г.);

- Федеральный закон РФ от 10.01.2009 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (ред. от 27.12.2018 г.);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 г. № 322 «Об утверждении Положения о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах (ред. от 15.07.2019 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019 г.);

- Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 г. № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20» (ред. от 16.09.2019 г.);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 25.04.2017 г. № 742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.201г. № 46858);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской федерации от 25.04.2017 г. № 740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке, входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2017 г. № 46879);

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 г. № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2017 г.№ 46825);

- Постановление Правительства Российской федерации от 02.09.2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (ред. от 11.03.2011 г.);

- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820) (ред. от 15.08.2018 г.);

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РДС 30-201-98 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (принят Постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30).